TP assemblage sec panneau

Compétences attendues :

- Réaliser un assemblage volumique en 3D.

- Utiliser le logiciel SolidWorks en mode volumique.

On donne :

- Les fichiers informatiques des pièces modélisées sous SolidWorks.

- Un poste informatique avec SolidWorks.

On demande :

De réaliser l’assemblage présenté ci-dessous :

Vous enregistrerez régulièrement votre travail sous un fichier nommé :

« votre nom panneau.sldasm »

- Ouvrir Solidworks en mode assemblage.

- Insérer en premier la piece « Panneau solaire 10W.SLDASM» (penser à sélectionner en type de fichier : tous)

- Insérer ensuite au fur et à mesure les pièces nécessaires à votre assemblage : support de panneau solaire, profilé elcom, arbre d’élévation et la clavette.

- Ajouter les contraintes nécessaires à l’assemblage.

- Compléter le tableau suivant en précisant, quand elles existent, les contraintes utilisées entre les différents éléments de l’assemblage :

| CONTRAINTES | Panneau solaire 10W | Support de panneau | Profilé elcom | Arbre élévation | Clavette |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panneau solaire 10W |  | Coaxiale + coaxiale + coincidente |  |  |  |
| Support de panneau |  |  |  |  |  |
| Profilé elcom |  |  |  |  |  |
| Arbre élévation |  |  |  |  |  |
| Clavette |  |  |  |  |  |

- Finalisez l’assemblage en installant vis et écrou manquante jusque là, à prendre dans le dossier visserie.

Les vis TBHC sont paramétrable au moment de l’insertion dans le l’assemblage

- 2*Vis TBHC M5-12 et écrou H M5 : MAP Panneau solaire et support panneau.

- 1*Vis TBHC M5-12 : MAP Support panneau et profilé elcom directement vissé dans le cylindre central du profilé.

- 2* vis TBHC M6-30 : MAP Profilé elcom et arbre élévation directement vissé dans les perçage filetés.